Plug integration procedure

Twardowsky 2 propulsion

Bartosz Hyży

- Introdution
In this document, the process of integration of plug assembly will be presented and described. This procedure should be performed with caution and without usage of excessive forces on utilized components. Instructions relating to the integration of seals should be followed with particular care. As the plug system has been designed and developed according to two separate configurations differing by type of injector, the procedures for integrating the two will be presented. Here we can distinguish between two separate assemblies:

- swirl injector assembly

- the showerhead assembly

- Swirl injector assembly procedure
Narzędzia potrzebne do integracji: Klucz płaski 20, smar teflonowy, śrubokręt krzyżak, assembly stick, szczypce do segerów duże, młotek gumowy, podkładki gumowe.

Należy przygotować 8 sztuk części swirl injector wraz z 8 sztukami podkładek płaskich guma-metal pod gwinty M16.

Na podkładki guma-metal oraz gwinty swirl injectorów należy nałożyć smar PTFE oraz nałożyć podkładki na gwinty.

Należy wkręcić tak przygotowane swirl injectory w płytę adaptacyjną.

Przygotować o-ring 96x2,5 NBR. Należy zrobić to poprzez pokrycie go cienką warstwą smaru teflonowego. Podobną ilością smaru należy położyć wcześniej na rowek pod oring. Następnie należy nałożyć oring na rowek zewnętrzny płyty adaptacyjnej.

Wkręcić dyszę zapłonnika w korpus zapłonnika.

Przygotować oring 23,52x1,78 VITON. Oring również należy pokryć smarem teflonowym, tak samo jak rowek na zewnętrznej jego powierzchni. Następnie należy nałożyć oring na rowek.

Następnie należy nałożyć podkładkę płaską do połączenia kołnierzowego pokrytą smarem teflonowym.

Następnie należy wsunąć korpus zapłonnika w odpowiadający otwór centryczny w płycie adaptacyjnej.

Wkręcić 8 śrub M3x16 mocując połączeniem kołnierzowym zapłonnik z płytą adaptacyjną. Śruby należy wkręcać po obwodzie w kolejności „w gwiazdkę”, najpierw wstępnie nie doprowadzając do kontaktu stożków, a następnie wkręcając do końca.

Następnie wsunąć tak zintegrowany układ wtryskowo-zapłonowy w korpus zatyczki. Należy szczególnie zadbać o współosiowość układu z zatyczką w trakcie tego kroku.

W przypadku opornego wsuwania elementu, należy podłożyć osiowosymetryczny kawałek metalu z otworem oraz zabezpieczenie powierzchni w postaci płaskiej płachty gumowej. Na powierzchni płyty adaptacyjnej należy wtedy nałożyć kawałek gumy oraz odpowiadający kawałek metalu wyższy od wystającej części złożenia zapłonnika w celu zabezpieczenia powierzchni elementów.

W razie dalszego braku powodzenia należy wedle uznania użyć prasy śrubowej w celu przyłożenia mniej destrukcyjnej siły wprowadzanej liniowo, a nie udarowo. Płytę należy wsuwać w zatyczkę do momentu odsłonięcia się całego rowka pod pierścień segera.

Następnie należy założyć pierścień segera przy użyciu szczypców do segerów i nałożenie go w rowku blokującym płytę w jednej pozycji.

W trakcie dezintegracji, przy wysunięciu płyty adaptacyjnej, należy użyć długiego kija lub pręta aluminiowego. Należy podłożyć podkładkę gumową na powierzchni korpusu zapłonnika od strony wlotu hydraulicznego 1” w zatyczce. Następnie oprzeć kij lub pręt o podkładkę a następnie użyć młotka gumowego lub prasy liniowej.

- Showerhead injector assembly procedure

W przypadku integracji wtryskiwacza typu showerhead z układem zatyczki, procedura przebiega podobnie jak w przypadku integracji układu swirl injector. Należy tu jedynie pominąć etap wkręcania elementów swirl injector oraz przyłożyć szczególną uwagę w trakcie integracji do nieobciążania okolić otworów przelotowych w płycie showerhead w celu ograniczenia niebezpieczeństwa uszkodzenia elementu.